附件2

监理企业现场安全质量工作考核表

检查项目：

|  | 序号 | 检查项 | 检查内容 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全管理 | 1 | 基坑（槽）、沟槽顶管施工 | - 基坑（槽）、沟槽、顶管工作坑开挖、盾构掘进、支撑（护）、毗临建筑保护有方案 - 基坑（槽）、管沟（槽、井）支撑（护）、边坡留置、堆放物符合规范要求； - 基坑（槽）、工作坑周边有防水措施、平台、立梯稳固、安全； |  | ⑴基坑（槽）、沟槽、工作坑开挖、盾构掘进、支撑（护）未按施工组织设计方案施工，顶进施工超挖、深基坑施工对毗邻建筑物无保护措施，且监理未作出任何控制管理措施各扣8分 ⑵基坑（槽）、管沟（槽、井）支撑（护）材料不符合规定，且监理未作出退场要求的扣8分 ⑶支护设施已产生局部变形未采取措施继续施工，且监理未作出任何警告及整改要求的扣8分 ⑷基坑（槽）、工作坑、沟槽未按规定放坡、物料堆放超标，且监理未作出任何整改要求的每处扣5分，顶管和暗挖工程无通风或照明措施，且监理未作出任何整改要求的每处扣5分，平台及防护不稳固、上下人立梯超过8米未分层、缺少扶手、周边1m范围内无硬化、无防水措施，且监理未作出整改要求的每处扣2分 ⑸基坑（槽）、工作坑、沟槽弃土堆放不符合规范要求，且监理未作出任何整改要求的扣2分 | 15 |  |
|  | 2 | 脚手架与平台 | - 脚手架搭设形式满足施工要求 - 材质规格符合要求 - 搭设质量达到规范规定要求 - 转料平台符合规范要求 - 模板支撑体系达到建筑施工安全检查标准 (各类脚手架检查验收标准分别按对应规范标准) |  | ⑴附着式升降脚手架无鉴定证书、推荐证、进陕登记；悬挑架超高(4层15米)、转料平台未用型钢制作、未使用密目网封闭，且监理未作出任何控制管理措施不得分 ⑵附着式升降脚手架在安装、提升、下降阶段无检查、验收资料扣8分 ⑶脚手架钢管、扣件等材质不符合要求，且监理未作出退场要求的每项扣5分 ⑷脚手架立杆、大横杆、小横杆、扫地杆、连墙杆、杆件接头、剪刀撑设置、脚手板铺设，悬挑脚手架型钢设置不规范，卡环、木楔固定不牢固，斜拉钢丝绳绳卡数量不够、方向不正确，且监理未作出任何整改要求的每项每处扣2分 ⑸转料平台同架体连接扣5分,无限载标识、超载堆放或吊运不及时，且监理未作出任何整改要求的每项扣2分 ⑹脚手架未搭设首层、隔离层、作业层、临街处、通道口防护不严密各扣5分，有挑头板、防护棚搭设不规范，且监理未作出任何整改要求的每处扣2分 ⑺转料平台、脚手架使用前未经验收扣5分，参与验收人员未签字每人/次扣2分 ⑻脚手架体与建筑结构连墙件设置不符合规范要求，且监理未作出任何整改要求的每处扣5分 | 18 |  |
|  | 序号 | 检查项 |  | 检查内容 | 扣分标准 | 应得分数 | 实得分数 |
| 安全管理 | 3 | 模板支撑施工荷载 |  | 1、模板支撑符合安全质量要求 2、施工层、架子、平台等处堆放荷载不超过规定 | ⑴模板支撑体系无方案、高支模方案未经论证；未按施工方案实施，且监理未作出任何控制管理措施的不得分 ⑵模板支撑体系纵、横向水平杆不连续，无扫地杆无垫板、立杆（柱）接头没错开、采用搭接、支撑下部垫砖，且监理未作出任何整改要求的每处扣2分 ⑶模板支撑体系未验收就进行承载使用的，且监理未作出任何警告及整改要求的扣5分 ⑷模板支撑体系与外架有连接、上部平台处集中堆放物料超标，且监理未作出任何整改要求的扣5分 | 8 |  |
|  | 4 | “三宝与四口”防护 |  | 1、安全帽、安全带、安全网、密目网符合质量标准、证件齐全 2、防护用品使用符合要求 3、孔、洞口、临边防护符合要求 | ⑴施工层临边无防护栏杆、无安全网、无满铺脚手板，且监理未作出任何整改要求的不得分 ⑵楼梯口、电梯井口、预留洞口、坑、井口、通道口、阳台、屋面、楼层等处临边防护未使用标准化、定型化、工具式防护设施，且监理未作出任何整改要求的每处各扣8分 ⑶发现安全帽、安全带、安全网、密目网质量不合格，且监理未作出退场要求的扣5分 ⑷安全网、密目网准入手续不符合要求，且监理未作出退场要求的扣5分 ⑸每有一人不戴安全帽或佩戴不规范、未按规定使用安全带，且监理从未作出任何整改要求的扣5分 ⑹安全网、密目网有破损孔洞或污染严重、防护挂设不符合要求，且监理未作出任何整改要求的每处扣2分 ⑺通道防护棚搭设不符合规范规定，且监理未作出任何整改要求的扣5分 | 10 |  |
|  | 5 | 防火 防爆 防毒 |  | 1、易燃、易爆材料分类、分仓库存放 2、消防措施到位 3、受压容器处于安全状态 4、生活用火安全 5、工地有吸烟室 6、防毒有措施 | ⑴未设易燃、易爆材料库及材料未分类存放；库房建筑、位置不符合要求，且监理未作出任何警告及整改要求的扣5分 ⑵消防器材不足、失效、位置不合理，且监理从未作出任何整改要求的各扣2分 ⑶明火作业无动火证、无责任人及监护人，且监理从未作出任何整改要求的各扣2分 ⑷氧气瓶、乙炔气瓶缺安全帽、防震圈、放置不正确、不稳固、安全距离不够，无防晒、防油措施各扣2分；操作人员未正确使用防护用品，且监理从未作出任何整改要求的扣5分 ⑸生活用火有安全隐患，且监理从未作出任何整改要求的每处扣2分 ⑹现场无吸烟室（点）、位置不合理、布点不足，且监理未作出任何整改要求的各扣2分 ⑺作业场地每有一人吸烟，且监理从未作出任何整改要求的扣2分 ⑻有毒作业未采取通风及个人保护措施、有毒材料未建立保管、发放、使用管理制度，且监理未作出任何整改要求的各扣2分 | 10 |  |

|  |  | 序号 |  | 检查项 | 检查内容 | 扣分标准 |  | 应得分数 |  | 实得分数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全管理 |  | 6 |  | 起重提升设备 | 1、塔式起重机 | ⑴起重机吊具载运人员，如有发现此项不得分；塔吊未备案或未验收，此项不得分 ⑵基础未设置排水措施，且监理未作出任何整改要求的每处扣5分 ⑶吊钩未安装钢丝绳防脱钩装置或不符合规范要求，且监理未作出任何整改要求的每处扣3分 ⑷吊钩磨损、变形达到报废标准仍在使用的，且监理从未作出过整改要求的，每处扣3分 ⑸钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准仍在使用的，且监理从未作出过整改要求的，每处扣2分 ⑹起重设备附着连接有隐患，且监理未作出任何整改要求的扣5分 ⑺起重作业超长吊物时，未使用缆风绳或吊运易散落物件不使用吊笼，且监理从未作出过整改要求的每处扣2分 ⑻监理未定期对塔吊检查保养作业进行监管，扣5分 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2、物料提升机 | ⑴提升机超高、防坠、停靠、信号、限载装置不符合要求，且监理从未作出过整改要求的，每项扣2分 ⑵提升机防护围栏不符合规范要求或基础周围未设排水设施，且监理从未作出过整改要求的，每处扣3分 ⑶平台门及楼层门未安装或不起作用，不关闭，且监理从未作出过整改要求的，每处扣2分 ⑷提升机钢丝绳拖地或与障碍物接触，导向轮用开口滑轮，且监理从未作出过整改要求的，每项扣2分 ⑸钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准仍在使用，且监理从未作出过整改要求的，每处扣2分 ⑹吊笼处于最低位置，卷筒上的钢丝绳少于3圈，且监理从未作出过整改要求的，扣3分 ⑺钢丝绳在卷筒上排列不整齐，存在摩擦、互咬现象，且监理从未作出过整改要求的，扣2分 |  | 10 |  |  |  |
|  | 序号 |  | 检查项 |  | 检查内容 |  | 扣分标准 |  | 应得分数 | 实得分数 |  |
| 安全管理 | 6 |  | 起重提升设备 |  | 3、施工升降机 |  | ⑴升降机超高、防坠、停靠、信号、限载装置不符合要求，且监理从未作出过整改要求的，该项不得分 ⑵升降机防护围栏不符合规范要求或基础周围未设排水设施，且监理从未作出过整改要求的，每处扣3分 ⑶平台门及楼层门未安装或不起作用、不关闭，且监理从未作出过整改要求的，每处扣2分 ⑷升降机电缆无集线桶或与障碍物接触，且监理从未作出过整改要求的，每项扣2分 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4、施工吊篮 |  | ⑴吊篮无验收记录，且监理未作出任何控制管理措施，此项不得分； ⑵吊篮框架机构（特别是底板部位）及悬挂机构的强度和稳定性不足（外挑长度大于1.5m）或存有严重锈蚀、变形、裂缝、破损等，发现任意一处且监理未作出任何暂停施工或整改要求的，此项不得分 ⑶配重不满足设计要求（一般为20块，每块25Kg）或未加锁固定且监理未作出任何暂停施工或整改要求的，此项不得分 ⑷悬臂梁前支腿落在雨棚、空心砖墙、空调板等非承重结构上且监理未作出任何暂停施工或整改要求的，此项不得分 ⑸钢丝绳存有严重锈蚀、扭曲、断丝断股或端头固定绳卡数小于3个，且监理从未作出过整改要求的，每处扣2分 ⑹运行中，钢丝绳有松弛现象或设备悬挂机构的加强绳未收紧，且监理从未作出过整改要求的，每处扣2分 ⑺提升机润滑密封不好或传动部分无防护罩，且监理从未作出过整改要求的，每处扣3分 ⑻安全绳锚固在吊篮悬挑架上；安全绳经过棱角处无护角，且监理从未作出过整改要求的，每处扣5分 ⑼吊篮在运行过程中，监理做不到监管施工方进行每日安全检查，扣5分 |  | 10 |  |  |
|  | 7 |  | 中小型机械设备 |  | 1、设备管理 2、设备进场验收 3、安全防护装置齐全有效 |  | ⑴传动防护、保险装置、保护零线连接及绝缘防护，每有一处缺少或不符合规定，且监理从未作出过整改要求的，每台扣2分 ⑵保养、维修、运转不符合规定，且监理从未作出过整改要求的，每台扣2分 （进场验收及人员操作证等管理资料由资料检查表完成检查，此表不做重复） |  | 8 |  |  |

|  |  | 序号 |  | 检查项 |  | 检查内容 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全管理 |  | 8 |  | 施工用电 |  | 1、采用TN-S系统配电，做到三级配电二级保护 2、配电室建筑符合要求 3、线路架设、埋设符合标准 4、开关箱、电器元件质量符合标准，安装有序、位置正确 5、漏电保护器参数按规定配置 6、用电管理责任落实 7、照明符合安全要求 8、防雷装置符合规程 |  | ⑴外电线路距离建筑物（外架）达不到安全距离、无防护措施，且监理未作出任何警告及整改要求的不得分 ⑵未采用TN-S系统、未做到三级配电二级保护，且监理从未作出过整改要求的该项不得分；未使用透明塑壳电器元件，且监理从未作出过整改要求的扣5分。 ⑶配电室建筑、设置位置不合理、达不到安全要求；总配电箱、分配电箱、开关箱设置不合理，且监理未作出过整改要求的扣2分 ⑷线路架设高度、相序排列、间距、电线材质不符合要求，且监理从未作出过整改要求的每处扣2分 ⑸线路埋设无图纸、质量不符合要求，且监理从未作出过整改要求的扣5分 ⑹电焊机无二次过载降压保护，且监理从未作出过整改要求的扣5分 ⑺电箱无防雨、防尘措施、橡皮线无过路保护，且监理从未作出过整改要求的每项扣2分 ⑻配电箱的质量、安装、接线、进出保护、连接等不符合规定，且监理从未作出过整改要求的扣2分 ⑼漏电保护器开关失灵，配置不合理，且监理从未作出过整改要求的各扣2分 ⑽无用电管理制度、配电平面图、电器配置图、系统图、检测记录、工作巡查记录，且监理从未作出过整改要求的各扣2分 ⑾建筑物内照明、金属容器内作业未使用安全电压、节能灯、照明灯具金属外壳未做接零保护，且监理从未作出过整改要求的各扣2分 ⑿熔断器、闸具、参数与设备容量不匹配、开关箱设插座，且监理从未作出过整改要求的各扣2分 ⒀橡皮电缆线外加PE线的，且监理从未作出过整改要求的扣5分 ⒁防雷接地装置达不到要求，且监理从未作出过整改要求的扣2分 | 15 |  |
|  | 序号 |  | 检查项 |  | 检查内容 |  | 扣分标准 |  | 应得分数 | 实得分数 |
| 质量管理 | 9 |  | 计量管理 |  | 1、施工现场采用商砼及预拌砂浆 2、施工现场建立标准养护室 |  | ⑴现场采用自拌砼或自拌砂浆，且监理未作出整改要求的，此项不得分 ⑵现场未建立标养室，且监理未作出整改要求的，此项不得分， ⑶标养室不符合要求，且监理未作出整改要求的，扣1分 ⑷砼标养或同条件试块留置、养护不规范，且监理未作出整改要求的，每处扣2分 |  | 10 |  |
|  | 10 |  | 地基与基础工程质量 |  | 1、地基及基础工程的施工 2、桩基工程的施工 3、灰土垫层的施工 4、筏板基础施工 |  | ⑴基础四周未设排水措施，且监理未要求施工方作出处理，扣1分 ⑵基础砼存在质量缺陷，且监理未要求施工方作出缺陷处理方案，扣3分 ⑶地基中存在“橡皮土”，且监理未要求施工方作出缺陷处理方案，扣3分 ⑷灰土拌制不符合要求，且监理从未作出整改要求，扣2分 ⑸桩基施工中，砼布料方式不符合规范要求，且监理从未作出整改要求的，扣2分 |  | 10 |  |
|  | 11 |  | 主体结构工程质量 |  | 模 板 工 程 1、支模体系的设计及计算 2、模板工程施工质量 钢 筋 工 程 1、钢筋、焊条、焊剂、套筒原材质量 2、钢筋制作、绑扎、定位措施 3、钢筋的品种、规格、数量、间距、尺寸及锚固长度 4、钢筋保护层厚度 5、浇筑混凝土时钢筋的保护 混 凝 土 工 程 1、梁、柱、板、墙节点上下接槎处施工缝留置 2、混凝土楼板、楼梯、踏步及洞口预留 3、混凝土的搅拌、浇筑、养护及试件留置 4、混凝土预制构建安装质量 5、混凝土季节性施工措施 6、钢结构构建制作、安装 7、混凝土结构后锚固连接质量 |  | ⑴主要原材料及构（配）件不合格，且监理未作出退场要求的，该项不得分 ⑵混凝土工程有超标准裂缝，且监理未作出缺陷处理方案的，该项不得分 ⑶混凝土、砌筑砂浆未留同条件试块，且监理未作出整改要求的，该项不得分 ⑷模板表面不平，拼缝不严，口角不顺，且监理未作出整改要求的，扣2分 ⑸模板未刷脱模剂，或刷废机油，杂物清理不干净，且监理未作出整改要求的，扣1分 ⑹阳台隔板单面支模，抹压成型，且监理未作出整改要求的，扣1分 ⑺钢筋绑扎不规范要求，且监理从未作出过整改要求的，扣1分 ⑻混凝土振捣不实，有蜂窝麻面，孔洞扣1分，施工缝留置不合理扣2分 ⑼梁、柱、墙有胀模、缩径 、烂根，截面尺寸误差超标，且监理未作出整改要求的，扣1分 ⑽楼面不平，楼梯踏步高低差大，且监理未作出整改要求的，扣1分 ⑾气温低于0°时，未按照砼冬季施工措施实施，且监理未提出整改要求的，扣2分 ⑿砼预制件制作安装时，底面未进行防水处理，导致底部砼净浆流失，且监理未提出整改要求的，扣2分 |  | 30 |  |
|  | 序号 |  | 检查项 |  | 检查内容 |  | 扣分标准 |  | 应得分数 | 实得分数 |
| 质量控制 | 11 |  | 主体结构工程质量 |  | 砌 体 工 程 1、砌筑方法及皮数杆设置 2、砌筑砂浆灰缝厚度及饱满度 3、预留拉接筋的规格、数量、长度、间距 4、轻质隔墙的安装、质量 |  | ⒄门、窗、预留洞口几何尺寸误差超标，且监理未提出整改要求的，扣2分 ⒅构件安装未坐浆，底面不平，不稳，且监理未提出整改要求的，扣1分 ⒆砌体灰缝不平直，不饱满，有通缝、透亮，不同砌块混砌，且监理未提出整改要求的，扣2分 ⒇砌体与混凝土圈梁、构造柱接合处不平，不清晰，且监理未提出整改要求的，扣1分 (21)木砖制作、预制砼块质量差，预埋位置不准，未防腐，且监理未提出整改要求的，扣1分 (22)大马牙槎留置，预埋拉接筋不符合要求，且监理未提出整改要求的，扣2分 (23)填充墙下面未砌三皮普通砖，斜压砖未割 45°角未用三角混凝土块填塞，且监理未提出整改要求的，扣1分 (24)多水房间未设置混凝土翻边，且监理未提出整改要求的，扣2分 (25)300㎜以上洞口未设混凝土过梁或过梁搁置长度不够，且监理未提出整改要求的，扣2分 (26)后锚固件锚孔的位置、直径、孔深不符合设计要求，且监理未提出整改要求的，扣2分 (27)锚栓及后植筋的位置、尺寸、拉拔力检测不符合要求，且监理未提出整改要求的，扣2分 (28)采用已淘汰或限制使用的建筑材料，且监理未提出退场要求的，扣2分 (29)钢结构制作、安装、涂层不规范，且监理未提出整改要求的，扣2分 |  | 10 |  |
|  | 12 |  | 水电管道预留预埋 |  | 1、配电箱（盒）安装 2、电气导管预埋 3、水暖管道穿墙、板、梁预留洞 4、穿墙套管安装 5、穿越变形缝柔性连接接头设置 |  | ⑴金属厚壁电气导管采用对焊连接，且监理未提出整改要求，此项不得分 ⑵电气导管丝口连接未作跨接接地，且监理未提出整改要求，扣2分 ⑶电气导管未按规定进行内外防腐，且监理未提出整改要求，扣1分 ⑷电气导管未进墙1.5㎝,进箱盒大于5㎜，且监理未提出整改要求，扣1分 ⑸管道穿墙、板未设套管或套管不符合规范要求，且监理未提出整改要求，扣2分 ⑹预埋管未采用机械开槽，且监理未提出整改要求，扣1分 ⑺管道穿越地下室外墙未作防水套管，且监理未提出整改要求，扣2分 ⑻穿越变形缝未设柔性接头，且监理未提出整改要求，扣1分 |  | 10 |  |
|  | 13 |  | 钢筋 加工 |  | 1、钢筋进场、加工符合规范要求 |  | ⑴现场钢筋加工棚内存有可进行钢筋“瘦身”的机械设备，此项不得分 |  | 2 |  |
|  | 序号 |  | 检查项 |  | 检查内容 |  | 扣分标准 |  | 应得分数 | 实得分数 |
| 治污减霾 | 14 |  | 治污减霾 |  | 1、必须做到“六个百分百” 2、满足陕西省建筑施工扬尘治理措施16条 |  | ⑴施工区域未达到100%标准围挡，且监理未发出任何现场指令，扣1分 ⑵裸露黄土未达到100%覆盖，且监理未发出任何现场指令，扣1分 ⑶施工道路未达到100%硬化，且监理未发出任何现场指令，扣1分 ⑷渣土运输车辆未达到100%密闭拉运，且监理未发出任何现场指令，扣1分 ⑸施工现场出入车辆未达到100%冲洗清洁，且监理未发出任何现场指令，扣1分 ⑹建筑物拆除未达到100%湿法作业，且监理未发出任何现场指令，扣1分 ⑺施工工地工程概况标志牌没有公布扬尘控诉举报电话，或举报电话未包括施工企业电话和主管部门电话，且监理未发出任何现场指令，扣1分 ⑻施工场地未设置固定垃圾存放点，垃圾未分类集中堆放并覆盖，及时清运，存有焚烧、下埋和随意丢弃，且监理未发出任何现场指令，扣1分 ⑼施工现场水泥及其他粉尘类建筑材料未密闭存放或覆盖，且监理未发出任何现场指令，扣1分 ⑽施工层建筑垃圾未采用封闭方式及时清运，现场有凌空抛掷，且监理未发出任何现场指令，扣1分 ⑾施工现场未安装视频监控系统，对施工扬尘进行实时监控，且监理未作出任何要求，扣1分 ⑿遇有严重污染日时，建筑工地土方作业和建筑拆除作业，且监理未作出任何现场指令，扣1分 |  | 14 |  |
| 15 |  |  | 总 分 |  |  |  | 检查时未发生或不涉及的项目不计分 |  | 210 |  |

检查得分＝实得分÷总分×100

评价标准：优秀项目监理部： 总分≧90

合格项目监理部：75≦总分﹤90

不合格项目监理部： 总分﹤75

检查人会签：